采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞保存液（淋巴细胞培养） | 1.试剂用途：该试剂仅用于淋巴细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于微核实验分析。 2.离心管型淋巴细胞培养基使用标准15ml离心管，定制管盖，中空管盖胶塞一体式设计，无需开盖种血。 ★3.产品规格：5m/支，50支/盒，微核专用 4.性能指标 4.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 4.2 装量：最大偏差差异为±7%。 4.3 微生物检查：无菌生长。 4.4 PH值：PH应为7.2-8.5。 ★4.5 细胞处理效果 ：转化率≥50%。 4.6 稳定性：产品在2-8℃保存有效期1个月，-5℃以下保存有效期12个月。 5.检验方法：培养法。 | 盒 | 25 | 64600 |
| 2 | 细胞保存液（畸变分析用） | 1.试剂用途：该试剂仅用于淋巴细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于染色体畸变分析。 2.离心管型淋巴细胞培养基使用标准15ml离心管，定制管盖，中空管盖胶塞一体式设计，无需开盖种血。 ★3.产品规格：5m/支，50支/盒，含秋水仙素，畸变分析专用 4.性能指标 4.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 4.2 装量：最大偏差差异为±7%。 4.3 微生物检查：无菌生长。 4.4 PH值：PH应为7.2-8.5。 ★4.5 细胞处理效果 ：转化率≥50%。 4.6 稳定性：产品在2-8℃保存有效期1个月，-5℃以下保存有效期12个月。 5.检验方法：培养法。 | 盒 | 15 |  |
| 3 | Chromed G吉姆萨染色液（含缓冲液） | 1.预期用途：用于组织细胞学染色，如染色体核型G显带染色。 2.规格型号：A液500ml + B液500ml 3.性能指标 3.1 【外观】吉姆萨染色液为深蓝色液体，可有少许沉淀，吉姆萨缓冲液应为无色透明液体，无颗粒或絮状物。 3.2【气味】有轻微甲醇气味。 3.3【PH值】组成成分中，其中吉姆萨染色液在室温时 pH值7左右，允差为士0.5；10x吉姆萨缓冲液按照9：1(超纯水:10x吉姆萨缓冲液)稀释后pH后6.7~7.2。 ★3.4【净含量】 净含量不少于标示含量的98%。 3.5【G显带】 染色3~5min细胞呈紫红色或粉红色。 【持续时间】 密闭放置4小时后，染色3~5min上色。染色体G显带:紫红色或粉红色 | 盒 | 3 |  |
| 4 | 真空采血管 | ★1.肝素钠添加剂， 2.肝素管用于采集静脉血后分离出血浆，血浆管内壁均匀喷涂肝素锂或肝素钠用于血液抗凝 3.容量≥5ml | 支 | 4000 |  |
| 5 | 显微镜镜油 | ★1.23℃折射率 1.5180 2.严格根据ISO 8036制造，保证成像质量 3.超低自发荧光，提升信噪比，适用荧光应用 4.适用于APO油镜 5.容量≥20ml | 瓶 | 10 |  |
| 6 | 甲醇 | - 容量≥4L/瓶 - ★2.适用于LC-MS纯度 3.4瓶/箱 | 箱 | 2 |  |