采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用射线防护服 （无袖上衣） | 1符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求 2 射线防护产品需要提供核心材料检测报告 3正面左右襟100%重叠≥0.5mmpb 4背面≥0.25mmpb 5需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书 | 个 | 4 | 71030 |
| 2 | 医用射线防护服 （下裙） | 1总体要求：符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求 2射线防护产品需要提供核心材料检测报告 3正面左右襟100%重叠≥0.5mmpb 4背面≥0.25mmpb | 个 | 4 |  |
| 3 | 防辐射帽 | 1符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求 2 射线防护产品需要提供核心材料检测报告 3正面≥0.5mmpb 4需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书 | 个 | 4 |  |
| 4 | 防辐射围领 | 1总体要求：符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求 2射线防护产品需要提供核心材料检测报告 3正面≥0.5mmpb 4需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书 | 个 | 4 |  |
| 5 | 医用射线防护眼镜 | 1 总体要求：符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求 2镜框整体屏蔽铅当量≥0.025mmPb 3需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书 4射线防护产品需要提供核心材料检测报告 5正面≥0.5mmpb 侧边≥0.12mmpb 6定制近视度数, 7.含镜片与面部之间的同等铅玻璃防护 | 个 | 8 |  |
| 6 | 医用射线防护手套 | 1符合GZB130-2020放射诊断防护要求中的医用诊断X射线防护材料及用品要求 2整体屏蔽铅当量≥0.025mmPb 3需要提供厂家质量保证书以及售后服务承诺书 | 付 | 4 |  |
| 7 | N95口罩 | 1. 执行标准：GB 19083-2010医用防护口罩标准；2. 类型：N95 拱形头戴式，五层结构含双层熔喷布；3. 性能：非油性颗粒物过滤效率≥95%，防尘、防飞沫、防气溶胶；4. 国产民用医用级，独立 / 盒装常规包装，亲肤低刺激 | 盒 | 10 |  |
| 8 | 防砸鞋（女士） | 1. 执行标准：GB 21148-2020个体防护装备 安全鞋；2. 防护配置：内置塑钢防砸包头，抗冲击≥200J、耐静压≥15kN；3. 鞋面：透气耐磨超纤皮，鞋底防滑橡胶、防泼水、缓震回弹；4. 女款标准鞋码，适合外勤、现场采样、实验室巡检作业，防滑耐磨经久耐用 | 双 | 6 |  |
| 9 | 防砸鞋（男士） | 1. 执行标准：GB 21148-2020劳保安全鞋国标；2. 防护：塑钢防砸包头，具备防砸、防泼水、防滑、缓震支撑功能；3. 款式：户外登山工装款，檀黑 / 灰配色，夏季透气不闷脚，鞋底耐磨抗造；4. 标准男码，适配职业卫生野外调查、现场监测长期行走作业 | 双 | 4 |  |
| 10 | 护目镜 | 1. 执行标准：GB 14866-2006个人用眼护具技术要求；2. 镜片配置：内层永久防雾涂层、外层高强度防刮耐磨涂层；3. 防护性能：紫外线屏蔽率≥99.9%，防飞溅、防风沙、防体液气溶胶；4. 镜框全包密封设计，硅胶软边贴合脸部，可佩戴近视镜，可反复酒精消毒擦拭，疾控实验室、采样通用 | 付 | 10 |  |